SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT

Remont parkanu cmentarza przykościelnego w Regnowie

- CZĘŚĆ  OGÓLNA

Przedmiotem zamówienia jest „ Remont parkanu cmentarza przykościelnego w

Regnowie „

Inwestor:  Rzymskokatolicka Parafia Nawiedzenia NMP w  Regnowie

1.1.Wielkość i zakres robót zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną ,  przedmiarem         robót i specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Należy wykonać rozbiórkę starego ogrodzenia w ilości 93,77 m3. Fundamenty z betonu B-15 w ilości 85,42 m3. Na izolacji fundamentu wykonać, ogrodzenie z pustaków ogrodzeniowych wraz ze słupami przybramowymi, narożnymi, oraz pośrednimi z przykryciem. Pustaki  wypełnić betonem B-15 z  środkiem uszczelniającym. Istniejące barmy i furtki metalowe należy wyremontować, odnowić i ponownie zamontować. Bramę gospodarcza wykonać z PT. Utwardzenie z kostki brukowej w ilości 366.450 oraz okrawężnikowanie z uprzednim wykonaniem rozbiórki, korytowania  i podbudową wykonać zgodnie z PT.

1.2.W trakcie realizacji mogą wystąpić roboty zmienne, dodatkowe i tymczasowe wg

oddzielnych uzgodnień z inwestorem.

WYMAGANIA OGÓLNE

Roboty należy wykonywać zgodnie z projektem technicznym   ,przedmiarem  robót, sztuką

budowlaną specyfikacją istotnych  warunków  zamówienia.   Materiały winny posiadać ważne

atesty certyfikaty i deklaracje  zgodności.

Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna odnosi się do wymagań wspólnych dla

poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które

zostaną wykonane w ramach „ Remontu parkanu cmentarza przykościelnego w Regnowie”

2.1 Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować  w powiązaniu z dokumentacją przetargowa

w całości udostępnioną w siedzibie Zamawiającego, z której wyciąg razem ze

Specyfikacją Techniczną stanowi załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  - Dziennik Budowy

Zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany zgodnie

z obowiązującymi przepisami stanowiącymi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych.

  - Inspektor nadzoru

Osoba wymieniona w kontraktach (wyznaczona przez Zamawiającego o  której  wyznaczeniu

poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie,

  - Kierownik budowy

Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania

w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

  - Materiały

Wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową

i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru, Kierownika

projektu-projektanta.

2.6.Odpowiednia (bliska) zgodność

Wykonania robót z dopuszczonymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla

danego rodzaju robót.

  - Polecenie Inspektora nadzoru

Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru w formie pisemnej

dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

2.8 Projektant

Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji technicznej

  - Ślepy kosztorys

Wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej

ich wykonania

2.10 Teren budowy

Teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne

miejsce wykonania wymienione w kontrakcie jako tworząca część budowy.

3.      Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich

czynności na terenie budowy i poleceniami inspektora nadzoru.

  - Przekazanie terenu budowy

  - Zgodność robót ze Specyfikacją Techniczną

  - Zabezpieczenie terenu budowy

  - Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

  - Ochrona przeciwpożarowa

  - Ochrona własności publicznej i prywatnej

  - Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

  - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

  - Ochrona i utrzymywanie robót

  - Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych

- Materiały

  - Materiały nie odpowiadające wymaganiom. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się  nie

zbadane i zaakceptowane materiały, Wykonawca wykona na własne ryzyko, licząc się z

jego nie przyjęciem, usunięciem  nie zapłaceniem

  - Wariantowe stosowanie materiałów. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru

o swoim zamiarze co najmniej 3-tygodnie przed ich użyciem, zaakceptowany materiał

nie może być pózniej zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

  - Przechowywanie i składowanie materiałów. Do czasu gdy będą użyte do robót były

zabezpieczone przed  zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości i były

dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

  - Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien dyć zgodny z normami

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

  - Transport Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków

transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i

właściwości przewożonych materiałów.

- Wykonanie robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanie robót, za ich zgodność

z wymogami Specyfikacji Technicznej oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonania robót.

Polecenia Inspektora nadzorupowinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie

określonym przez Inspektora nadzoru, pod grozbą zatrzymania robót. Skutki finansowe

z tego tytułu poniesie Wykonawca.

- Kontrola jakości robót.

  - Wykonawca jest obowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora nadzoru

- organizację wykonania robót, w tym terminie i sposób prowadzenia robót wraz z ich

oznakowaniem.

- sposób zapewnienia BHP.

- wykaz zespołów roboczych, i ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych

elementów robót.

  - Zasady kontroli jakości robót.

Wykonawca będzie przeprowadzać  pomiary i badania materiałów oraz robót  z

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie że roboty wykonano zgodnie z

wymogami zawartymi w Specyfikacji Technicznej. Wszystkie koszty związane z

organizowaniem i prowadzeniem bada n materiałów ponosi Wykonawca.

  - Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają

certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z

kryteriami tecznicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm aprobat

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych.

Jakiekolwiek materiały które nie spełniają tych wymagań będą odrzucane.

- Odbiór robót

  - Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom

odbioru

-      odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

-      odbiorowi ostatecznemu,

-      odbiorowi pogwarancyjnemu.

  - Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru w ciągi  3 dni od daty zgłoszenia wpisem

do dziennika budowy.

  - Odbiór ostateczny robót

Zasady odbioru ostatecznego robót. Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie

rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezwłocznym

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego

w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

  - Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół

odbioru sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca przygotuje następujące dokumenty:

-    Zgłoszenie do odbioru robót

-    sprawozdanie techniczne

-    dziennik budowy z potwierdzonym przez Inspektora nadzoru terminem rozpoczęcia

i zakończenia robót

-    Wszystkie pisemne uzgodnienia zawierane pomiędzy Wykonawcą a inspektorem

nadzoru

-    recepty, atesty, aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodności na wbudowane materiały.

## Podstawa płatności

Wynagrodzenie za wykonane roboty dokonane zostanie zgodnie z umową stanowiącą

część niniejszej dokumentacji przetargowej.

- Przepisy związane

9.1  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane (DZ. U. Nr. 89,poz.414 z pózniejszymi

zmianami)

9.2 Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika

budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138,poz.1555).

9.3 Inne przepisy wymienione w opracowaniu projektowym.

10.  Materiały pochodzące z rozbiórki    należy wywozić na miejsce wskazane przez

Inwestora lub wg. oddzielnych uzgodnień. Teren wokół budowy i przyległy należy

uporządkować. Teren budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych.